S3315-跟踪程序：http://192.168.1.254:3000/soft/S3315_RK3588.git  使用交叉编译

交叉编译依赖文件：Z:\Devices_SDK\RK3588_dev

- gcc-kylin-9.3.0-2024.10-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.gz

- opencv_RK.tar.gz

- zlib_rk3588.zip

\显控软件\bin\win_x64S3315System.exe

通过调试上位机可以调整图像参数，以及模拟总体命令下发，一般情况下不要自行操作。

更改个人电脑IP根据电脑情况自行配置，更改个人电脑IP为192.168.0.58

RK3588跟踪控制板IP为192.168.0.133    UDP推流地址：239.100.0.118  port:10526

用户名root  密码qwer1234

更换算法库，通过这个软件，新建会话

设置IP地址及用户名，按OK进入后输入密码，进入控制板

文件地址在/data/marco/firmware，所有库文件在/data/marco/firmware/lib内

跟踪算法日志在/data/marco/firmware/NeoLog内

上传和下载文件

ARM信息打印命令：数据收发异常，找邓文辉主任协调同事定位问题

#S3315调试

## dump指令

S3315所有的DUMP指令均为在程序执行目录下TOUCH一个文件控制.文件存在调试开启,文件删除后调试结束.

现有调试功能如下:

* dump原始数据

> touch dump_y16y8_data      # touch文件后会在程序目录下生成dump_y16_640x513.data文件.

* dump fpga 下发的协议

> touch dump_fpga_cmd        # touch文件后会在程序目录下生成dump_cmd.raw,如果程序在前台运行,前台也会有协议打印.

> touch dump_cmd110          # 如果程序在前台运行,会解析打印110号数据.

> touch dump_cmd149          # 如果程序在前台运行,会解析打印149号数据.

> touch dump_cmd65           # 如果程序在前台运行,会解析打印65号数据.

> touch dump_cmd56           # 如果程序在前台运行,会解析打印56号数据.

* dump 发送给FPGA的协议

> touch dump_fpga_sendcmd    # 如果程序在前台运行,会打印发送给FGPA的上返数据

* 模拟训练调试

> touch dump_virtual_target  # 主动切换到实装模式,并在屏幕中心点右下角生成三个目标.

## dump_cmd.raw FPGA下发协议数据格式:

640 * 1    # 以640字节为一行,每行存一条协议数据,包含CAN协议头.

项目现存问题：

- 偶现性无图像

- 偶现性快门上电后存在未打开现象

- 55号数据（取差量）存在发送后总体未收到、31号数据（调焦、锁定、解锁）偶发性存在总体下发后无响应。

项目现场主要联系人：

陈永帧  17749920521  现场项目总负责人

连科   15922900395  现场餐饮交通保障负责人

刘红娟  18580626635  现场项目负责人

郑鹏   现场出入证及各配套单位人员管理负责人